EJEMPLO DE MODELO DE FICHA DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA DEL DB-HR PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido y reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y para limitar el ruido reverberante de los recintos, se cumple con los valores límite establecidos en el apartado 2 del DB HR y se aportan las fichas justificativas correspondientes a las opciones utilizadas, en este caso la opción simplificada para el aislamiento acústico a ruido aéreo y a impactos y el método simplificado para el tiempo de reverberación y absorción acústica.

Los códigos empleados para la denominación de algunos elementos constructivos se corresponden con los utilizados en el Catálogo de Elementos Constructivos del Ministerio de Vivienda.

FICHA K1 (OPCIÓN SIMPLIFICADA) – AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Y A IMPACTOS

| Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Características |  |  |  |
|  | de proyecto |  | exigidas |  |
| Tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor enlucido por las dos caras (P1.1) | m (kg/m2)= | 89. | ≥ | 70. |
|  | RA (dBA)= | 36. | ≥ | 35. |

| Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementos constructivos | Tipo | Área (1) (m2) |  | % Huecos | Características |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | de proyecto |  |  | exigidas |  |
| Parte ciega | Fábrica de doble hoja, la exterior de medio pie de ladrillo perforado, aislante térmico y tabicón de ladrillo hueco doble con 1,5 cm de revestimiento contínuo tanto al exterior como al interior (F 3.1) | 29,88. | =Sc | 15,52 | RA,tr(dBA) | = | 48. | ≥ | 40. |
| Huecos | Vidrio climalit 4-6-6 en carpintería fija y batiente de permeabilidad 3 | 5,49. | =Sh |  | RA,tr(dBA) | = | 30. | ≥ | 28. |

| Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos constructivos | Tipo | Área (1) (m2) |  | % Huecos | Características |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | de proyecto |  |  | exigidas |  |  |
| Parte ciega | Forjado de 30 cm de canto con piezas de entrevigado cerámicas. | 13,23. | =Sc | 14,91 | RA,tr(dBA) | = | 53. | ≥ | 40. |
| Huecos | Con vidrio climalit 4-6-4 | 2,32. | =Sh |  | RA,tr(dBA) | = | 27. | ≥ | 25. |

Para reducir la transmisión del ruido y vibraciones de las instalaciones del edificio, se tendrán en consideración las condiciones especificadas en el apartado 3.3.3. del DB HR.

Asimismo, para la correcta ejecución de todos los elementos, se estará a lo dispuesto en los apartados correspondientes del epígrafe 5.1 del citado Documento Básico y del Pliego de Condiciones Particulares de este proyecto.

La solución constructiva de fachada es igual en toda su superficie así como su carpintería, se toma por tanto para su justificación el recinto protegido más desfavorable (con mayor porcentaje de huecos) tomando las superficies interiores.

Ejemplo para un salón en esquina con 2,70 m de altura libre y 13,10 m de longitud de fachada (en este caso exterior según nota (4) del epígrafe 3.2.1.5. del DB HR) con dos ventanas de 1,80 x 1,00 m y una puerta acristalada de 0,90 x 2,10 m.

Los aireadores están integrados en la carpintería y ninguna ventana es superior a 3,6 m2 por lo que se aplica la corrección -1dB

La solución constructiva de cubierta es igual en toda su superficie así como la carpintería de tejado, se toma por tanto para su justificación el recinto protegido más desfavorable (con mayor porcentaje de huecos) tomando las superficies interiores.

Ejemplo para dormitorio bajo cubierta de 15,55 m2 de superficie de cubierta con dos ventanas para tejado de 1,00 x 1,16 m.