Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido y reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y para limitar el ruido reverberante de los recintos, se cumple con los valores límite establecidos en el apartado 2 del DB HR y se aportan las fichas justificativas correspondientes a las opciones utilizadas, en este caso la opción simplificada para el aislamiento acústico a ruido aéreo y a impactos y el método simplificado para el tiempo de reverberación y absorción acústica.

Los códigos empleados para la denominación de algunos elementos constructivos se corresponden con los utilizados en el Catálogo de Elementos Constructivos del Ministerio de Vivienda.

FICHA K1 (OPCIÓN SIMPLIFICADA) – AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Y A IMPACTOS

| Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Características |  |  |  |
|  | de proyecto |  | exigidas |  |
| Tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor enlucido por las dos caras (P1.1 del CEC) | m (kg/m2)= | 89. | ≥ | 70. |
|  | RA (dBA)= | 36. | ≥ | 35. |

| Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: - un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; - un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b) |  |  |  |  |  |  |
| Solución de elementos de separación verticales entre: VIVIENDA Y ZONA COMÚN (TIPO 1 DE LA TABLA 3.2) |  |  |  |  |  |  |
| Elementos constructivos |  | Tipo | Características |  |  |  |
|  |  |  | de proyecto |  | exigidas |  |
| Elemento de separación vertical | Elemento base | Medio pie de ladrillo hueco doble de 11,5 cm de espesor enlucido por una cara (P1.3) | m (kg/m2)= | 135. | ≥ | 120. |
|  |  |  | RA (dBA)= | 39. | ≥ | 38. |
|  | Trasdosado por ambos lados | 5 cm de lana mineral adosada a placa de yeso laminado de 1,5 cm separada 1 cm del Elemento Base (TR1) | RA (dBA)= | 15. | ≥ | 14. |
| Elemento de separación vertical con puertas y/o ventanas | Puerta o ventana | De entrada a vestíbulo de vivienda, puerta acorazada (características técnicas en memoria) | RA (dBA)= | 32. | ≥ | 20 30. |
|  | Cerramiento | Medio pie de ladrillo hueco doble de 11,5 cm de espesor enlucido por una cara* (P1.3 del CEC) con trasdosado de 5 cm de lana mineral adosada a placa de yeso laminado de 1,5 cm separada 1 cm del Elemento Base (TR 1) | RA (dBA)= | 54. | ≥ | 50. |

| Solución de elementos de separación verticales entre: VIVIENDA Y LOCAL DE ACTIVIDAD (TIPO 1 DE LA TABLA 3.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos constructivos |  |  | Tipo | Características |  |  |  |
|  |  |  |  | de proyecto |  | exigidas |  |
| Elemento de separación vertical |  | Elemento base | Fábrica de bloque de hormigón de 19 cm de espesor guarnecido por ambas caras (P1.7) | m (kg/m2)= | 185. | ≥ | 180. |
|  |  |  |  | RA (dBA)= | 47. | ≥ | 45. |
|  |  | Trasdosado por ambos lados | 5 cm de lana mineral adosada a placa de yeso laminado de 1,5 cm separada 1 cm del Elemento Base (TR1) | RA (dBA)= | 15. | ≥ | 12. |
| Elemento de separación vertical con puertas y/o ventanas |  | Puerta o ventana |  | RA (dBA)= | -. | ≥ | 20 30. |
|  |  | Cerramiento |  | RA (dBA)= | -. | ≥ | 50. |
| Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales |  |  |  |  |  |  |  |
| Fachada | Tipo |  |  | Características |  |  |  |
|  |  |  |  | de proyecto |  | exigidas |  |
| Fachada pesada de dos hojas, no ventilada con elementos de separación verticales tipo 1. | Hoja interior: Medio pie de ladrillo hueco doble de 11,5 cm de espesor enlucido por una cara (P1.3) |  |  | m (kg/m2)= | 135. | ≥ | 130. |
|  |  |  |  | RA (dBA)= |  | ≥ | -. |

| Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: - un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; - un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b) |  |  |  |  |  |  |
| Solución de elementos de separación horizontales entre: VIVIENDAS |  |  |  |  |  |  |
| Elementos constructivos |  | Tipo | Características |  |  |  |
|  |  |  | de proyecto |  | exigidas |  |
| Elemento de separación horizontal | Forjado | Forjado de 30 cm de canto con piezas de entrevigado cerámicas. Ln,w=80 | m (kg/m2)= | 333. | ≥ | 300. |
|  |  |  | RA (dBA)= | 53. | ≥ | 52. |
|  | Suelo flotante | Con 2 cm de lana mineral (S01) | RA (dBA)= | 8. | ≥ | 8. |
|  |  |  | Lw (dB)= | 30. | ≥ | 18. |
|  | Techo suspendido | Con cámara de aire, 2 cm lana mineral y placa de yeso laminado de 1,5 cm (T01) | RA (dBA)= | 5. | ≥ | 5. |

| Solución de elementos de separación horizontales entre: VIVIENDA Y LOCAL DE ACTIVIDAD. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos constructivos |  | Tipo | Características |  |  |  |
|  |  |  | de proyecto |  | exigidas |  |
| Elemento de separación horizontal | Forjado | Forjado de 30 cm de canto con piezas de entrevigado cerámicas. Ln,w=80 | m (kg/m2)= | 333. | ≥ | 300. |
|  |  |  | RA (dBA)= | 53. | ≥ | 52. |
|  | Suelo flotante | Con 2 cm de lana mineral (S01) | RA (dBA)= | 8. | ≥ | 7. |
|  |  |  | Lw (dB)= | 30. | ≥ | 21. |
|  | Techo suspendido | Con cámara de aire, 5 cm lana mineral y placa de yeso laminado de 1,5 cm (T01) | RA (dBA)= | 5. | ≥ | 10. |

| Medianerías. (apartado 3.1.2.4) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Características |  |  |  |
|  | de proyecto |  | exigidas |  |
| Fábrica de bloque de hormigón de 19 cm de espesor guarnecido por una cara (P1.7) | RA (dBA)= | 46. | ≥ | 45. |

| Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementos constructivos | Tipo | Área (1) (m2) |  | % Huecos | Características |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | de proyecto |  |  | exigidas |  |
| Parte ciega | Fábrica de doble hoja, la exterior de medio pie de ladrillo perforado, aislante térmico y tabicón de ladrillo hueco doble con 1,5 cm de revestimiento contínuo tanto al exterior como al interior (F 3.1) | 7,13. | =Sc | 40 | RA,tr(dBA) | = | 48. | ≥ | 40. |
| Huecos | Carpintería fija y batiente de permeabilidad 3 con vidrio climalit 4-10-10 para los huecos superiores a 2,7 m2 y 4-10-6 para el resto. | 4,75. | =Sh |  | RA,tr(dBA) | = | 30. | ≥ | 30. |

| Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: CUBIERTA VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos constructivos | Tipo | Área (1) (m2) |  | % Huecos | Características |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | de proyecto |  |  | exigidas |  |  |  |
| Parte ciega | Forjado de 30 cm de canto con piezas de entrevigado cerámicas. Ln,w=80 | 15,40. | =Sc | 16 | RA,tr(dBA) | = | 53. | ≥ | 40. |
| Huecos | con vidrio climalit 4-10-6 | 2,88. | =Sh |  | RA,tr(dBA) | = | 30. | ≥ | 28. |

Para reducir la transmisión del ruido y vibraciones de las instalaciones del edificio, se tendrán en consideración las condiciones especificadas en el apartado 3.3.3. del DB HR.

Asimismo, para la correcta ejecución de todos los elementos, se estará a lo dispuesto en los apartados correspondientes del epígrafe 5.1 del citado Documento Básico  y del Pliego de Condiciones Particulares de este proyecto.

Según Catálogo de Elementos constructivos, la masa mínima de este elemento es 127 Kg/m2 y la masa media es 160 Kg/ m2 , teniendo en cuenta el enlucido por ambas caras. Se toma como valor 135 Kg/m2, justificándolo con la documentación particular del tipo de ladrillo concreto que se va a utilizar.

Se resta 1 dBA a la solución del Catálogo por carecer de enlucido por una de las caras.

Para esta solución no existe exigencia de índice global de reducción acústica, ponderado A. (RA)

Es importante que sea no ventilada ya que en caso contrario no cumpliría según la nota (8) de la tabla 3.2.

La separaciones verticales sobre este forjado irán apoyadas sobre el suelo flotante.

La solución constructiva de fachada es igual en toda su superficie así como su carpintería, se toma por tanto para su justificación el recinto protegido más desfavorable (con mayor porcentaje de huecos) tomando las superficies interiores

Los aireadores están integrados en la carpintería y ninguna ventana es superior a 3,6 m2 por lo que se aplica la corrección -1dB

La solución constructiva de cubierta es igual en toda su superficie así como la carpintería de tejado, se toma por tanto para su justificación el recinto protegido más desfavorable (con mayor porcentaje de huecos) tomando las superficies interiores.