2. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.: PROTECCION CONTRA EL RUIDO

Justificación para la aplicación de la opción simplificada. Es de aplicación por tratarse de un edificio de uso residencial,  según lo establecido en el apartado 3.1.2.1 del DB HR3 del CTE.

Ficha justificativa de la opción simplificada de aislamiento acústico.

- El valor de índice de ruido Ld1 puede obtenerse en las administraciones competentes o mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido.

- Como  no se disponen de datos oficiales  sobre el  valor de índice del ruido  día Ld1, se aplicará el valor  de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores  de suelo con predominio de suelo de uso  residencial.

- APÉNDICE DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

AISLAMIENTO ACUSTICO AL RUIDO AEREO  Y A RUIDO DE IMPACTOS

OPCION SIMPLIFICADA

- Elementos de separación verticales que separan unidades de uso diferentes  o una unidad de uso  de una zona común, de un recinto de instalaciones o de un recinto de actividad.

En esta opción se contemplan tres tipos de elementos:

En todos los elementos de dos hojas, la cámara debe ir rellena con un material absorbente  acústico o amortiguador de vibraciones.

- Elementos de separación horizontales que separan unidades de uso diferentes, o un unidad de uso de una zona común, de un recinto de instalaciones o de un recinto de actividad, formados por:

  - Forjado (F)

  - Suelo flotante (Sf)

  - Techo suspendido (Ts)

- Tabiquería o conjunto de particiones interiores de una unidad de uso. Se contemplan los siguientes tipo:

- Las soluciones de elementos de separación de este apartado son validas para los tipos de fachadas y medianerías siguientes:

- de una hoja  (se incluyen dentro de este tipo las fachadas ventiladas y fachadas con aislamiento en el exterior).

- de dos hojas, con una hoja interior que puede ser:

  - fábrica  o paneles prefabricados  pesados con apoyo directo en el forjado o en el suelo flotante.

  - fábrica  o paneles prefabricados pesados con bandas elásticas.

  - entramado autoportante.

- Condiciones mínimas de la tabiquería.

- En la siguiente tabla se expresa los valores mínimos  de la masa por unidad de superficie, m y del índice global de reducción acústica, ponderado A RA, que deben tener los distintos tipos de tabiquería.

- Condiciones mínimas de los elementos de separación de fachadas.

- En la siguiente tabla se expresa los valores mínimos  de la masa por unidad de superficie, m y del índice global de reducción acústica, ponderado A RA, que deben tener los distintos elementos de separación vertical.

- Condiciones mínimas de elementos de separación  horizontales

- En la tabla se expresan los valores mínimos que deben cumplir cada uno de los parámetros acústicos que definen los elementos de separación horizontal.