RESUMEN DAV HE-1 (CAT 29-06)

A continuación os planteo un RESUMEN del DAV-HE del CSCAE (aplicado a la vivienda) con referencias a las páginas que hay que leer de dicho documento:

Se cumplirá con la exigencia básica HE-1 si se cumplen los tres apartados siguientes:

1.- DEMANDA ENERGÉTICA: (pág. 9)

Limitar la transmitancia térmica de cada uno de los elementos de la envolvente térmica.

Limitar la transmitancia térmica media de cada categoría de la envolvente térmica, según tablas 2.1 y 2.2 respectivamente.

2.- PERMEABILIDAD   (pág. 10)

Limitar la permeabilidad media al aire de las carpinterías en huecos y lucernarios.

3.- CONDENSACIONES (pág. 10)

- Superficiales: se evitará la formación de condensaciones en la superficie interior de los cerramientos.

- Se deben comprobar expresamente los puentes térmicos

- Intersticiales: se evitarán condensaciones en el interior de los cerramientos.

COMPROBACION:

- METODO GENERAL programa LIDER

- METODO SIMPLIFICADO, optamos por esta alternativa, pero se han de cumplir las condiciones que figuran en pág. 11 “aplicabilidad”.

Comprobar el punto 1.- DEMANDA ENERGÉTICA:

Etapas a seguir:

- Determinar zona climática (tabla pág. 12)

- Clasificar los espacios del edificio en habitables y no habitables (pág. 13)

- Determinar la envolvente térmica (pág. 13 y 14):

  - Clasificando sus componentes según situación:

    - M  muros fachada ( con 6 orientaciones N, E, SE, S, SO, O)

    - C   cubierta

      - C1 en contacto con el aire

      - C2 en contacto con espacio no habitable

    - S   suelos

      - S1 apoyados sobre el terreno

      - S2 en contacto con espacio no habitable

      - S3 en contacto con el aire exterior

    - MD medianeras

    - T  cerramientos contacto con el terreno

      - T1 en contacto con

      - T2 cubiertas enterradas

    - P  particiones

      - M2 muros en contacto con espacio no habitable

      - C2 en contacto con espacio no habitable

  - Identificando los Puentes Térmicos en fachada, cubierta o suelos (pág. 34)

- Calcular la trasmitancia térmica de cada elemento y el valor de los parámetros característicos medios (pág. 15,16). Se puede obtener:

Según los Anejos HE 1E y 1F (pág. 51 a 67), para ello en las páginas 36 a 44 se recogen valores de características físicas necesarias para dichos cálculos

O bien aplicar los datos según soluciones contrastadas en pág. 22 a 27.

O ir a una “solución directa”. Si los elementos satisfacen las condiciones de las tablas de las pág. 28 a 30, entonces cumplen las limitaciones del CTE en cuanto a transmisión térmica.

- Calcular, en su caso, el factor solar modificado de huecos (pág. 32, 62 a 64)

- Comprobar si los cálculos obtenidos cumplen con las tablas 2.1. y 2.2.

Se debe justificar rellenando las fichas:

Ficha 1 “Cálculo de los parámetros medios”  (pág. 51 y 52)

Ficha 2 “Conformidad”   (pág. 53)

O bien las fichas: FICHA-1 y FICHA-2 que se mencionan al final.

Comprobar 2.- PERMEABILIDAD (pág. 10)

Limitar la permeabilidad media al aire de las carpinterías en huecos de fachada y lucernarios a 27 m3/h. m2 (Zona climática C, D y E) y a 50 m3 (Zona climática A y B)

Comprobar 3.- CONDENSACIONES  (pág. 19) (Ficha 3 adjunta)

- Superficiales:

- Cumplen automáticamente:

  - Si cumple la tabla 2.1

  - En separación de espacios no habitables con escasa producción de vapor de agua

  - Cerramientos en contacto con el terreno

- Puentes térmicos:

  - Integrados en los cerramientos: la transmisión Up no debe superar el valor de la página 19. (pág. 23)

  - En encuentros entre cerramientos: hay que esperar a la publicación de Documentos Reconocidos en los que se establezcan las expresiones de comprobación, pueden evitarse mediante diseño de los encuentros que asegure la continuidad del aislamiento

- Intersticiales:

- Con carácter particular, cumplen automáticamente:

  - Con barrera de vapor en la parte caliente del cerramiento

  - Cerramientos en contacto con el terreno

- Con carácter general es preciso dirigirse a los métodos especificados en el Anexo G, apartado G.2.2. del CTE  HE-1.

En el Anejo HE 1G (pág. 68 a 75) ver como calcular y comprobar las condensaciones.

Para controlar que hemos comprobado todo ver la ficha de autocontrol adjunta.

NOTAS.-

El documento DAV-HE todavía NO ESTA RECONOCIDO por lo que no podemos referirnos a el para justificar el cumplimiento del DB-HE.

Como complemento  de lo anterior os aconsejamos consultéis la siguiente información, que ya se os ha enviado:

- Circular CAT 22-06 contiene el resumen de la conferencia que sobre DAV-HE fue impartido por la profesora Dª Marisol Camino Olea en todas las Demarcaciones.

Contiene fichas y datos muy interesantes que complementa el contenido del DAV-HE.

Así mismo os adjuntamos una ficha para el cálculo de la trasmitancia y condensaciones de un cerramiento tipo, que puede servir para cualquier otro sin más que meter los nuevos datos, que se pueden obtener del DAV-HE.

Esta ficha está en Excel y realiza las operaciones necesarias para obtener los resultados. Se completa con tabla de datos para la zona del COACYLE.

- También se puede utilizar las fichas del documento 3.6 Ahorro de Energía de la Memoria del Colegio de Canarias, que se os comunicó en la Circular CAT 15 -06.

Y por último se os comunicó en la Circular 21–06 la existencia de un programa comercial el INSTAWIN  que realiza los cálculos e imprime las fichas justificativas para el cumplimiento del DB- HE en todos sus apartados.

En la página web: www.soloarquitectura.com/documentos/ , están colgadas las FICHAS 1 y 2 en Excel, que realizan operaciones, y que como ya se ha dicho sirven para justificar el DB-HE1, se incluye en este documento las tablas 1 y 2 por si se quieren introducir en la memoria del proyecto, pues son copia de las que figuran en el DB-HE1.

Tanto las circulares referidas, como los documentos y fichas mencionados (en negrita) se encuentran en la página del Colegio www.coacyle.com en el apartado CAT, para poderlos consultar o bajar, con los siguientes títulos:

ficha para el cálculo de la trasmitancia y condensaciones

documento 3.6 Ahorro de Energía de la Memoria del Colegio de Canarias

FICHAS 1 y 2

El resumen de la conferencia de Marisol está en la misma Circular, se abre pinchando en un icono que aparece en ella.

A continuación transcribimos el modelo de ficha justificativa para incluir en el proyecto básico, habrá de adaptarse a cada caso concreto (pág. 45 a 50)

Hay dos modelos para nuestra Comunidad, según la zona climática E1 (Av, Bu y So) y D2 (Va y Se):

| FICHA JUSTIFICATIVA DE LOS NIVELES DE EXIGENCIA HE-1 |  |
| --- | --- |
| PROYECTO BASICO ZONA CLIMATICA E1 (Avila, Burgos y Soria) Limite W/m2k |  |
| - FACHADAS * Para cada orientación por separado Transmitancia media (entre parte ciega y puentes integrados) Orientación sur Orientación este Orientación oeste Orientación norte Transmitacia máxima (en cualquier parte ciega) Huecos de fachada Transmitancia media (entre cerco y acristalado) % de superficie Orientación sur 25 % Orientación este 25 % Orientación oeste 25 % Orientación norte 25 % Transmitancia máxima (de un cerco o de un acristalado) | 0,57 0,57 0,57 0,57 0,74 3,1 3,0 3,0 2,6 3,1 |
| - CUBIERTAS Transmitancia media (parte ciega, lucernarios y puentes integrados) Transmitacia máxima (en parte ciega) | 0,35 0,46 |
| - SUELOS Transmitancia media (entre parte ciega y puentes integrados) Transmitacia máxima (en cualquier parte ciega) Transmitancia local (primer metro de solera de planta baja) | 0,48 0,62 0,74 |
| - OTROS Particiones contra espacios no habitables Separacióin entre viviendas y zonas comunes Medianería contra edificio existente Primer metro de muros en contacto con el terreno Cerramientos en contacto con el terreno (promedio) | 0,74 1,20 1,00 0,74 0,74 |
| CONDENSACIONES superficieles: transmitancia máxima en puentes integrados intersticiales | 1,40 membrana de vapor |
| PERMEABILIDAD Al aire de carpinterías | 27 m3/hm2 clase 1UNE1026 |

(*) o cualquier otra solución que, en cada orientación, de lugar a una trasmisión no superior.

Los textos y valores en cursiva deben sustituirse por los adecuados al caso o eliminarse por no procedentes.

En zona E el límite de los huecos, según el porcentaje de superficie de fachada de cada orientación, es:

| % de superficie | S,SE,SO | E, O | N |
| --- | --- | --- | --- |
| < 10 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 11 a 20 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 21 a 30 (25%) | 3,1 | 3,0 | 2,6 |
| 31 a 40 | 3,1 | 2,7 | 2,2 |
| 41 s 50 | 3,1 | 2,4 | 2,0 |

| FICHA JUSTIFICATIVA DE LOS NIVELES DE EXIGENCIA HE-1 |  |
| --- | --- |
| PROYECTO BASICO ZONA CLIMATICA D2 (Segovia y Valladolid) Limite W/m2k |  |
| - FACHADAS * Para cada orientación por separado Transmitancia media (entre parte ciega y puentes integrados) Orientación sur Orientación este Orientación oeste Orientación norte Transmitacia máxima (en cualquier parte ciega) Huecos de fachada Transmitancia media (entre cerco y acristalado) % de superficie Orientación sur 25 % Orientación este 25 % Orientación oeste 25 % Orientación norte 25 % Transmitancia máxima (de un cerco o de un acristalado) | 0,66 0,66 0,66 0,66 0,86 3,5 2,9 2,9 2,5 3,5 |
| - CUBIERTAS Transmitancia media (parte ciega, lucernarios y puentes integrados) Transmitacia máxima (en parte ciega) | 0,38 0,49 |
| - SUELOS Transmitancia media (entre parte ciega y puentes integrados) Transmitacia máxima (en cualquier parte ciega) Transmitancia local (primer metro de solera de planta baja) | 0,49 0,64 0,86 |
| - OTROS Particiones contra espacios no habitables Separacióin entre viviendas y zonas comunes Medianería contra edificio existente Primer metro de muros en contacto con el terreno Cerramientos en contacto con el terreno (promedio) | 0,7486 1,20 1,00 0,86 0,86 |
| CONDENSACIONES superficieles: transmitancia máxima en puentes integrados intersticiales | 1,50 membrana de vapor |
| PERMEABILIDAD Al aire de carpinterías | 27 m3/hm2 clase 1UNE1026 |

(*) o cualquier otra solución que, en cada orientación, de lugar a una trasmisión no superior.

Los textos y valores en cursiva deben sustituirse por los adecuados al caso o eliminarse por no procedentes.

En zona D el límite de los huecos, según el porcentaje de superficie de fachada de cada orientación, es:

| % de superficie | S,SE,SO | E, O | N |
| --- | --- | --- | --- |
| < 10 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 11 a 20 | 3,5 | 3,5 | 3,0 |
| 21 a 30 (25%) | 3,5 | 2,9 | 2,5 |
| 31 a 40 | 3,4 | 2,6 | 2,2 |
| 41 s 50 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |