3.6. Ahorro de energía

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). - El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. - Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. - El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial

HE1 Limitación de demanda energética

| #### Terminología |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cerramiento: Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u otros edificios. Componentes del edificio: Se entienden por componentes del edificio los que aparecen en su envolvente edificatoria: cerramientos, huecos y puentes térmicos. Condiciones higrotérmicas: Son las condiciones de temperatura seca y humedad relativa que prevalecen en los ambientes exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales. Demanda energética: Es la energía necesaria para mantener en el interior del edificio unas condiciones de confort definidas reglamentariamente en función del uso del edificio y de la zona climática en la que se ubique. Se compone de la demanda energética de calefacción, correspondiente a los meses de la temporada de calefacción y de refrigeración respectivamente. Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. Espacio habitable: Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. Espacio no habitable: Espacio formado por uno o varios recintos no habitables contiguos con el mismo uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. Hueco: Es cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio. Comprende las ventanas y puertas acristaladas. Partición interior: Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales (suelos y techos). Puente térmico: Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que se evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del cerramiento, de los materiales empleados, por penetración de elementos constructivos con diferente conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoración de la resistencia térmica respecto al resto de los cerramientos. Los puentes térmicos son partes sensibles de los edificios donde aumenta la posibilidad de producción de condensaciones superficiales, en la situación de invierno o épocas frías. Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes: a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales b) Aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente c) Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario d) Oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo e) Cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso f) Zonas comunes de circulación en el interior de los edificios g) Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. Recinto no habitable: Recinto interior no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupación, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables los garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes. Transmitancia térmica: Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se considera. Unidad de uso: Edificio o parte de él destinada a un uso específico, en la que sus usuarios están vinculados entre sí bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación; o bien por formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma actividad. Se consideran unidades de uso diferentes entre otras, las siguientes: En edificios de vivienda, cada una de las viviendas. En hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habitación incluidos sus anexos. En edificios docentes, cada aula, laboratorio, etc. |  |

| Ámbito de aplicación |  |  |  |  |  |  | Nacional |  |  |  |  |  |  | Autonómico |  |  |  |  |  |  | Local |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Edificios de nueva construcción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Modificaciones, Reformas o Rehabilitaciones de edificios existentes con Su > 1.000 m² donde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | se renueve más del 25% del total de sus cerramientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Edificios aislados con Su > 50 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformidad con la opción simplificada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicabilidad (01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fachadas (02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cubiertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Superficie | Superficie |  | Superficie |  |  |  | Porcentaje |  | HE1 |  |  |  | Superficie |  | Superficie |  |  | Superficie |  |  | Porcentaje |  | HE1 |
|  |  | Cerramiento | Huecos |  | Total |  |  |  | Huecos |  |  |  |  |  | Cubierta |  | Lucernario |  |  | Total |  |  | Lucernarios |  |  |
| Orientación | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < 5% |
|  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < 5% |
|  | SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < 5% |
|  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < 5% |
|  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < 5% |
|  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < 5% |
| Conformidad con la opción simplificada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- Determinación de la zonificación climática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidad |  |  | Altitud (m) | Desnivel (03) |  |  |  | Zona (04) |  | e,cp (05) |  | e,loc (06) |  | e,cp (07) |  | Psat,cp (08) |  | Pe,cp (09) |  |  |  | Psat,loc (10) |  |  | e,loc (11) |
| Capital de Provincia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidad de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cumplimiento simultáneo de ambas condiciones - Se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en fachadas cuya área total suponga un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio - Diferencia de nivel entre la localidad de proyecto y la capital de provincia - Zona climática obtenida del Apéndice D, Tabla D.1 del CTE HE1 - Temperatura Exterior del mes de Enero de la capital de Provincia. Apéndice G, Tabla G.2 del CTE HE1 - Temperatura Exterior del mes de Enero de la localidad de proyecto. Se supondrá que la temperatura exterior es igual a la de la capital de provincia correspondiente minorada en 1 ºC por cada 100 m de diferencia de altura entre ambas localidades. Si la localidad se encuentra a menor altura que la de referencia se tomará para dicha localidad la misma temperatura y humedad que la que corresponde a la capital de provincia. - Humedad Relativa Exterior del mes de Enero de la capital de Provincia. Apéndice G, Tabla G.1 del CTE HE1 - Presión de saturación de vapor de la capital de provincia. Calculo según expresiones [G.14] y [G.15] del Apéndice G, apartado G.3.1 - Presión de vapor del aire exterior de la capital de provincia. Calculo según expresión [G.13] del Apéndice G, apartado G.2.2.3, pto. 3 - Presión de saturación de vapor de la localidad de proyecto. Calculo según expresiones [G.14] y [G.15] del Apéndice G, apartado G.3.1 - Humedad Relativa Exterior del mes de Enero de la localidad de proyecto de Provincia. Calculo según expresión [G.2] del Apéndice G, apartado G.1.1, pto. 4, d). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Para cumplimentar en el caso que se adopten criterios distintos a la Norma o medidas singulares que se quieran reseñar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esquema de envolvente térmica de un Cerramiento de Fachada con sus Puentes Térmicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ficha 1

| 2.- Clasificación de los espacios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A efecto de cálculo de la demanda energética (01) |  |  |  |  |  |  |  |  | Espacio baja carga Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espacio alta carga Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A efecto de la limitación de condensaciones en los cerramientos(02) |  |  |  |  |  |  |  |  | Higrometría ≤ 3 |  |  |  |  |  |  | Higrometría 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Higrometría 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Definición de la envolvente térmica y clasificación de sus componentes (03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerramiento |  | Componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Orientación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Superficie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | E |  | SE |  |  |  | S |  | SO |  |  | O | (m²) |  |  |  |  |  |
| Cubierta |  |  | C1 | En contacto con el aire |  |  |  |  |  |  |  | UC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C2 | En contacto con un espacio no habitable |  |  |  |  |  |  |  | UC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PC | Puente térmico (Contorno de lucernario > 0,5 m2) |  |  |  |  |  |  |  | UPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fachadas |  |  | M1 | Muro en contacto con el aire |  |  |  |  |  |  |  | UM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M2 | Muro en contacto con espacios no habitables |  |  |  |  |  |  |  | UM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PF1 | Puente térmico contorno de huecos > 0,5 m2 (04) |  |  |  |  |  |  |  | UPF1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PF2 | Puente térmico pilares en fachada > 0,5 m2 |  |  |  |  |  |  |  | UPF2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PF3 | Puente térmico (caja de persianas > 0,5 m2 |  |  |  |  |  |  |  | UPF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PF4 | Puente térmico (Frente de Forjado > 0,5 m2 |  |  |  |  |  |  |  | UPF4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PF5 | Puente térmico (Viga de Fachada > 0,5 m2 (05) |  |  |  |  |  |  |  | UPF5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suelos |  |  | S2 | En contacto con espacios no habitables |  |  |  |  |  |  |  | US2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S3 | En contacto con el aire exterior |  |  |  |  |  |  |  | US3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contacto con terreno |  |  | T2 | Cubiertas enterradas (06) |  |  |  |  |  |  |  | UT2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medianerias |  |  | MD | Cerramientos de medianería (07) |  |  |  |  |  |  |  | UMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Particiones Interiores |  |  | M2V | Particiones interiores de edificios de viviendas (08) |  |  |  |  |  |  |  | UM2V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 - Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 - Se deberá seleccionar un solo componente de los relacionados en la tabla - Contorno de hueco se refiere a: Dintel, Jambas y Alfeizar - Viga de Fachada si cuelga por debajo del canto del forjado. Para el cálculo de superficie se medirá el alto por debajo del forjado - Se considera el terreno como una capa térmicamente homogénea de conductividad = 2 W/mK. Ver apartado E.1.2.3 de la Exigencia Básica HE1. - Si las Medianeras están libres, sin Edificios contiguos, se consideraran Fachadas - Particiones interiores de Edificios de Viviendas que limitan las unidades de uso con sistema de calefacción con las zonas comunes del edificio no calefactadas La transmitancia térmica no debe ser superior a 1,2 W/m²K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Cálculo de los parámetros característicos de cerramientos y particiones interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capa | Material |  |  |  | Resistencia térmica |  |  |  |  | Condensaciones intersticiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nº |  |  |  |  | L |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Int. | Rsi =1/hi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ext. | Rse =1/he |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RT = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- Limitación de la demanda energética |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.- Comprobar que U < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U = | 1/ RT = |  |  |  |  |  | < |  |  |  |  | Umax = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.- Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprobar en ficha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.- Comprobar que Um < Ulim |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprobar en ficha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.- Control de Condensaciones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.- Condensaciones Superficiales |  |  |  |  |  |
|  Exento de comprobación, se trata de una partición interior que linda con espacio no habitable donde se prevé escasa producción de vapor de agua, o de un cerramiento en contacto con el terreno. |  |  |  |  |  |
|  Se cumple la condición fRsi  fRsi,max , se trata de un cerramiento o partición interior de un espacio de clase de higrometría 4 o inferior que tiene una transmitancia térmica U menor que la transmitancia térmica máxima Umax de la tabla 2.1 del HE1. |  |  |  |  |  |
|  Se Verifica fRsi = 1-U * 0´25 = |  | < | fRsi,max |  | (Obtenida de la Tabla 3.2 del HE1) |
| 6.2.- Condensaciones Intersticiales |  |  |  |  |  |
|  Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. |  |  |  |  |  |
|  Exento de comprobación, se trata de un cerramiento con barrera contra el paso de vapor de agua en su parte caliente. |  |  |  |  |  |
|  Exento de comprobación, se trata de una partición interior en contacto con espacio no habitable en la que se prevé gran producción de humedad y que cuenta con barrera de vapor en el lado de dicho espacio no habitable. |  |  |  |  |  |
|  La cantidad de agua condensada admisible en los materiales aislantes es nula. |  |  |  |  |  |
|  En la ficha 4 se verifica, para cada mes del año y para cada capa de material, que la cantidad de agua condensada en cada periodo anual no es superior a la cantidad de agua evaporada posible en el mismo periodo. |  |  |  |  |  |

| Transmitancia térmica del hueco |  |
| --- | --- |
| Se obtiene de la siguiente expresión UH = (1-FM)  UH,v + FM  UH,m | Donde: UH,v = Transmitancia térmica de la parte semitransparente obtenida en la siguiente Tabla |

Transmitancia térmica de la parte semitransparente del hueco o lucernario UH,v (W/m 2 K)

| UH,m = Transmitancia térmica del marco obtenida en las Tablas siguientes | FM = Fracción del hueco ocupada por el marco |
| --- | --- |

Ficha 2

| 2.- Clasificación de los espacios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A efecto de cálculo de la demanda energética (01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espacio baja carga Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espacio alta carga Interna |  |  |  |  |  |  |  |
| A efecto de la limitación de condensaciones en los cerramientos (02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Higrometría ≤ 3 |  |  |  |  | Higrometría 4 |  |  |  |  |  |  |  | Higrometría 5 |  |  |  |  |
| 3.- Definición de la envolvente térmica y clasificación de sus componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerramiento |  | Componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cubierta |  |  |  | L | Lucernario |  |  |  |  |  |  |  | UL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fachadas |  |  |  | H | Huecos |  |  |  |  |  |  |  | UH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Cálculo de los parámetros característicos de cerramientos y particiones interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hueco |  |  |  |  |  |  |  |  | vidrio |  |  |  |  |  |  | marco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Orientación |  | Superficie (m²) |  |  | FS | UH | F | Descripción (03) |  |  | UH,v | g |  |  | Descripción (04) |  |  |  |  |  |  | UH,m | FM |  |  |  |
| - Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 - Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 - Se deberá describir el tipo de vidrio que se va a emplear en el acristalamiento, así como su espesor - Se deberá describir el material que compone el marco de la carpintería (madera, aluminio, PVC, metal, con rotura puente térmico, etc..) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- Limitación de la demanda energética |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.- Comprobar que UH,v < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UH,v = |  |  |  |  |  | < |  | Umax = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar que UH,m < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UH,m= |  |  |  |  |  | < |  | Umax = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.- Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprobar en ficha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.- Comprobar que Um < Ulim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprobar en ficha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.- Control de Condensaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.- Condensaciones Superficiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Se cumple la condición fRsi  fRsi,max , se trata de un cerramiento o partición interior de un espacio de clase de higrometría 4 o inferior que tiene una transmitancia térmica U menor que la transmitancia térmica máxima Umax de la tabla 2.1 del HE1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ficha 3

| 2.- Clasificación de los espacios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A efecto de cálculo de la demanda energética (01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espacio baja carga Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espacio alta carga Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A efecto de la limitación de condensaciones en los cerramientos (02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Higrometría ≤ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Higrometría 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Higrometría 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Definición de la envolvente térmica y clasificación de sus componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerramiento |  |  | Componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Orientación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Superficie |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | E |  | SE |  |  |  | S |  |  | SO |  |  | O |  |  |  | (m²) |  |  |  |
| Suelos |  |  |  | S1 | Apoyados sobre el terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contacto con terreno |  |  |  | T3 | Suelos a una profundidad mayor de =,50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 - Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Cálculo de los parámetros característicos de cerramientos y particiones interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caso 1 – Soleras o Losas apoyadas sobre el nivel del terreno o como máximo 0,50 m por debajo de éste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aislamiento perimétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solera o Losa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  |  | Resistencia térmica |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | B’ |  |  |  |  |  |  |  |  | US1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | La | a |  | Ra |  | (03) |  |  |  |  |  |  |  | (04) |  |  |  |  |  |  | (05) |  |  |  |  | (06) |  |  |  |  |  |  |  |  | (07) |  |  |
| Caso 2 – Soleras o Losas a una profundidad superior a 0,50 m respecto al nivel del terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solera o Losa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capa |  | Material |  |  |  | Resistencia térmica |  |  |  |  | Rf |  |  |  | z |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | B’ |  |  |  |  |  |  |  |  | UT1 |  |  |
| nº |  |  |  |  |  | L |  |  | Rn |  | (08) |  |  |  | (09) |  |  |  | (04) |  |  |  |  |  |  | (05) |  |  |  |  | (06) |  |  |  |  |  |  |  |  | (07) |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caso 3 – Suelos en contacto con cámaras sanitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La cámara sanitaria ventilada por el exterior (10) |  |  |  |  |  |  | a) Altura h= |  |  |  |  | ≤ 1,00 m (11) |  |  |  |  |  | b) Profundidad z= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0,50 m (09) |  |  |  |  |  |  |
| - En caso de no cumplirse la condición a), pero sí la b), la transmitancia del cerramiento en contacto con la cámara se calculará mediante el procedimiento descrito en el apartado E.1.1 de la Exigencia Básica HE1. - En caso de no cumplirse la condición b), la transmitancia del cerramiento se calculará mediante la definición general del coeficiente b descrito en el apartado E.1.3.1 de la Exigencia Básica HE1. - En caso de cumplir con ambas condiciones, a) y b), se procederá según el siguiente procedimiento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solera o Losa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capa |  | Material |  |  |  | Resistencia térmica |  |  |  |  | Rf |  |  |  | z |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | B’ |  |  |  |  |  |  |  |  | US1 |  |  |
| nº |  |  |  |  |  | L |  |  | Rn |  | (08) |  |  |  | (09) |  |  |  | (04) |  |  |  |  |  |  | (05) |  |  |  |  | (06) |  |  |  |  |  |  |  |  | (07) |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - D= Ancho de la banda de aislamiento perimétrico. Ver figura E.1 del apartado E.1.2.1, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1 - A= Área de la solera o losa en m² - P= Longitud del perímetro de la solera o losa en m - B’= A/0,50*P = Longitud característica de la solera o losa. Ver punto 3 del apartado E.1.2.1, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1 - US1= Transmitancia térmica de la solera o losa en W/m²K. Se obtiene de las tablas E.3, E.4 y E.9, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1, según los Casos 1, 2 y 3 respectivamente. - Rf= Resistencia térmica de la solera o losa en m²K/W. Rf= R1+R2+R3+…..+Rn. En su cálculo se desprecian las resistencias térmicas superficiales. - z= Profundidad de la solera o losa respecto al nivel del terreno. Se mide a cara inferior de la solera o losa. Ver figura E.2 del apartado E.1.2.1, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. - Ver figura 3.8 del apartado E.1.3.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. - La altura h se mide desde la cara inferior del suelo en contacto con la cámara sanitaria y el nivel del terreno. Ver figura 3.8 del apartado E.1.3.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- Limitación de la demanda energética |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.- Comprobar que US1 < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U S1= |  |  |  |  | < |  |  |  |  | Umax = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.- Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprobar en ficha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.- Comprobar que Um < Ulim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprobar en ficha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.- Control de Condensaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.- Condensaciones Superficiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.- Condensaciones Intersticiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ficha 4

| 2.- Clasificación de los espacios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A efecto de cálculo de la demanda energética (01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espacio baja carga Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espacio alta carga Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A efecto de la limitación de condensaciones en los cerramientos (02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Higrometría ≤ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Higrometría 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Higrometría 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Definición de la envolvente térmica y clasificación de sus componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerramiento |  |  | Componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Orientación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Superficie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  | E |  | SE |  |  |  |  | S |  |  |  | SO |  |  |  |  | O |  |  | (m²) |  |  |  |  |
| Contacto con terreno |  |  |  |  | T1 | Muros en contacto con el terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Cálculo de los parámetros característicos de cerramientos y particiones interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caso 1 – Muro o pantalla en contacto con el terreno cuya composición no varia con la profundidad (03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capa | Material |  |  |  |  |  |  | Resistencia térmica |  |  |  |  |  |  | Rm |  | z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UT1 |  |  |
| nº |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  | Rn |  |  |  | (04) |  | (05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (06) |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caso 2 – Muro o pantalla enterrado cuya composición varia con la profundidad (07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resistencia térmica del primer tramo del muro (07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resistencia térmica del segundo tramo del muro (07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capa | Material |  |  |  |  |  |  | Resistencia térmica |  |  |  |  |  |  | Capa | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resistencia térmica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nº |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  | Rn1 |  |  |  | nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rn2 |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (08) R1= |  |  |  | (09) z1= |  |  |  |  | (10) U1= |  |  |  |  |  | (11) R2= |  |  |  |  |  |  |  | (12) z2= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (13) U2= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (14) U12= |  |  |  |  |  | (15) UT1= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ver figura E.3 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. - Rm= Resistencia térmica del muro en m²K/W. Rm= R1+R2+R3+…..+Rn. En su cálculo se desprecian las resistencias térmicas superficiales. - z= Profundidad del muro respecto al nivel del terreno. Se mide a cara superior de zapata del muro. Ver figura E.3 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. - UT1= Transmitancia térmica del muro en W/m²K. Se obtiene de la tabla E.5 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. - Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. - R1= Resistencia térmica del primer tramo del muro en m²K/W. En su cálculo se desprecian las resistencias térmicas superficiales. - z1= Profundidad del primer tramo del muro respecto al nivel del terreno. Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, apéndice E de la Exigencia Básica HE1. - U1= Transmitancia térmica del primer tramo del muro, obtenida de la tabla E.5 para una profundidad z = z1 y una resistencia térmica Rm= R1 - R2= Resistencia térmica del segundo tramo del muro en m²K/W. En su cálculo se desprecian las resistencias térmicas superficiales. - Z2= Profundidad del segundo tramo del muro respecto al nivel del terreno. Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, apéndice E de la Exigencia Básica HE1. - U2= Transmitancia térmica, obtenida de la tabla E.5 de un muro hipotético de profundidad z = z2 y resistencia térmica Rm= R2. Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. - U12= Transmitancia térmica, obtenida de la tabla E.5 de un muro hipotético de profundidad z = z1 y resistencia térmica Rm= R2. Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. - Transmitancia térmica del muro o pantalla enterrada, cuyo valor se obtiene de la siguiente expresión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- Limitación de la demanda energética |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.- Comprobar que US1 < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U S1= |  |  |  |  | < |  |  |  |  | Umax = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.- Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprobar en ficha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.- Comprobar que Um < Ulim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprobar en ficha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.- Control de Condensaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.- Condensaciones Superficiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.- Condensaciones Intersticiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

| HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas |  | Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Normativa a cumplir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus normas UNE. R.D. 1751/98. - R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo de instalación y potencia proyectada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nueva planta |  |  |  | reforma por cambio o inclusión de instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | reforma por cambio de uso |  |  |  |  |
|  |  |  | Inst. individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09) (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Generadores de calor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generadores de frío: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A.C.S. (Kw) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Refrigeradores (Kw) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Calefacción (Kw) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mixtos (Kw) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Producción Total de Calor |  |  |  |  | 0,00 Kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kw |  |  |  |
|  |  |  | INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. (ITE 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tipo de instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nº de Calderas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potencia Calorífica Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nº de Maquinas Frigoríficas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potencia Frigorífica Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Potencia termica nominal total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kw |  |
|  |  |  |  | Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tipo de instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nº de Calderas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potencia Calorífica Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nº de Maquinas Frigoríficas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potencia Frigorífica Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | POTENCIA TERMICA NOMINAL TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kw |  |
|  |  |  |  | Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal > 70 Kw (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | En este caso es necesario la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por técnicos competentes. Cuando estos sean distintos del autor del Proyecto de Edificación, deben actuar coordinadamente con este |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalaciones específicas. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tipo de instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sup. Total de Colectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Caudal de Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volumen del Acumulador |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Potencia del equipo convencional auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valores máximos de nivel sonoro en ambiente interior producidos por la instalación (según tabla 3 ITE 02.2.3.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo de local |  |  | #### DÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOCHE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vmax Admisible |  |  |  |  | Valor de Proyecto |  |  |  |  | Vmax Admisible |  |  |  |  | Valor de Proyecto |  |  |
|  |  | Diseño y dimensiones del recinto de instalaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No se consideran salas de maquinas los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de generación de calor como de frío, mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en todo caso cumplirán los requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen, y en los que se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la conducción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chimeneas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según norma UNE 123.001.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas |  | Condiciones generales de las salas de maquinas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Puerta de acceso al local que comunica con el exterior o a través de un vestíbulo con el resto del edificio. |  |
|  |  |  | Distancia máxima de 15 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida. |  |
|  |  |  | Cumplimiento de protección contra incendios según NBE-CPI 96. Se clasifican como locales de riesgo especial; alto, medio y bajo.(ver art. 19 de MBE- CPI 96) |  |
|  |  |  | Atenuación acústica de 50 dBA para el elemento separador con locales ocupados. |  |
|  |  |  | Nivel de iluminación medio en servicio de la sala de maquinas igual o mayor de 200 lux |  |
|  |  | Condiciones para salas de maquinas de seguridad elevada. |  |  |
|  |  |  | Distancia máxima de 7.5 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida, para superficies mayores de 100 m2. |  |
|  |  |  | Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-240. |  |
|  |  |  | Si poseen dos o mas accesos, al menos uno dará salida directa al exterior. |  |
|  |  |  | Al menos los interruptores general y de sistema de ventilación se sitúan fuera del local. |  |
|  |  | Dimensiones mínimas para las salas de calderas |  |  |
|  |  |  |  | En Proyecto |
|  |  |  | Distancia entre calderas y paramentos laterales (>70 cm.). |  |
|  |  |  | Distancia a la pared trasera, para quemadores de combustible gas o liquido (>70 cm.). |  |
|  |  |  | Distancia a la pared trasera, para quemadores de fueloil (> longitud de la caldera.). |  |
|  |  |  | Distancia al eje de la chimenea, para combustible sólido (> longitud de la caldera.). |  |
|  |  |  | Distancia frontal, excepto para combustible sólido (> longitud de la caldera.). |  |
|  |  |  | Distancia frontal para combustible sólido (> 1,5 x longitud de la caldera.). |  |
|  |  |  | Distancia entre la parte superior de la caldera y el techo (> 80 cm.). |  |
|  |  | Dimensiones mínimas para las salas de maquinaria frigorífica |  |  |
|  |  |  |  | En Proyecto |
|  |  |  | Distancia entre equipos frigoríficos y paramentos laterales (>80 cm.). |  |
|  |  |  | Distancia a la pared trasera (>80 cm.). |  |
|  |  |  | Distancia frontal entre equipo frigorífico y pared (> longitud del equipo.). |  |
|  |  |  | Distancia entre la parte superior del equipo frigorífico (H) y el techo (H100cm. > 250 cm.). |  |
|  |  | - Cuando la potencia térmica total en instalaciones individuales sea mayor de 70 kW, se cumplirá lo establecido en la ITE 02 para instalaciones centralizadas. - La potencia térmica instalada en un edificio con instalaciones individuales será la suma de las potencias parciales correspondientes a las instalaciones de producción de calefacción, refrigeración y A.C.S., según ITE 07.1.2. - No es necesario la presentación de proyecto para instalaciones de A.C.S. con calentadores instantáneos, calentadores acumuladores o termos eléctricos de potencia de cada uno de ellos igual o inferior a 70 kW. |  |  |

HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

| HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-HE3) |  | #### Valor de eficiencia energética de la instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uso del local |  | índice del local |  | nº de puntos considera-dos en el proyecto | factor de manteni-miento previsto | potencia total instalada en lámparas + equipos aux |  | valor de eficiencia energética de la instalación |  | iluminancia media horizontal mantenida |  |  |  | índice de deslumbra-miento unificado |  | índice de rendimiento de color de las lámparas |
|  |  |  |  | K |  | n | Fm | P [W] |  | VEEI [W/m2] |  | Em [lux] |  |  |  | UGR |  | Ra |
|  |  | 1 zonas de no representación |  |  |  |  |  |  |  | VEEI=P⋅100S⋅Em |  | Em=P⋅100S⋅VEEI |  |  |  | según CIE nº 117 |  |  |
|  |  | administrativo en general |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zonas comunes |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | aparcamientos |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | espacios deportivos |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | recintos interiores asimilables a grupo 1 no descritos en la lista anterior |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 zonas de representación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | administrativo en general |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zonas comunes en edificios residenciales |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | centros comerciales (excluidas tiendas) (9) |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | recintos interiores asimilables a grupo 2 no descritos en la lista anterior |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zonas comunes |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tiendas y pequeño comercio |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cálculo del índice del local (K) y número de puntos (n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | uso |  | longitud del local |  | anchura del local |  | la distancia del plano de trabajo a las luminarias |  | K=L×AH×(L+A) |  |  |  |  |  | número de puntos mínimo |  |
|  |  |  | u |  | L |  | A |  | H |  | K |  |  |  |  |  | n |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - K < 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2>K ≥1 |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3>K ≥2 |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K ≥3 |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  | local 1 | zonas comunes |  | 5,00 |  | 1,00 |  | 2,50 |  | 0,33 |  | K < 1 |  |  |  | 4 |  |
|  |  | local 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | local 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | local 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | local 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | local 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | local 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | local 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | local 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-HE3) |  | #### Sistemas de control y regulación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sistema de encendido y apagado manual |  |  |  |  |
|  |  | Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de encendido: detección de presencia o temporización |  |  |  |  |
|  |  | Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de aprovechamiento de luz natural |  |  |  |  |
|  |  | - Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales. |  |  |  |  |
|  |  | zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: |  |  |  |  |
|  |  |  | θ•>65º | θ | ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1) |  |
|  |  |  | T● Aw > 0,07 A | T | coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. |  |
|  |  |  |  | Aw | área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. |  |
|  |  |  |  | A | área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. |  |
|  |  | zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: |  |  |  |  |
|  |  |  | Patios no cubiertos: |  |  |  |
|  |  |  | ai > 2 x hi | ai | anchura |  |
|  |  |  |  | hi | distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.2) |  |
|  |  |  | Patios cubiertos por acristalamientos: |  |  |  |
|  |  |  | ai > (2 / Tc) x hi | hi | distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.3) |  |
|  |  |  |  | Tc | coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto por uno. |  |
|  |  |  | Que se cumpla la expresión siguiente: |  |  |  |
|  |  |  | T● Aw > 0,07 A | T | coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. |  |
|  |  |  |  | Aw | área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. |  |
|  |  |  |  | A | área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. |  |

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

| HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 1 Generalidades |  | 1.1 | Ámbito de aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.1 | Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. |
|  |  | 1.1.2 | Disminución de la contribución solar mínima: |
|  |  |  | - Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. |
|  |  |  | - El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable. |
|  |  |  | - El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. |
|  |  |  | - Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. |
|  |  |  | - Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. |
|  |  |  | - Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística. |
|  |  | 1.2 | Procedimiento de verificación |
|  |  |  | - Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. |
|  |  |  | - Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. |
|  |  |  | - Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. |

| HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 2. Caracterización y cuantificación de las exigencias |  | 2.1 | Contribución solar mínima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Caso general Tabla 2.1 (zona climática V) |  |  |  | 70 % |
|  |  | Efecto Joule |  |  |  | No procede |
|  |  | Medidas de reducción de contribución solar |  |  |  | No procede |
|  |  | Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador |  |  |  | 0 |
|  |  | Orientación del sistema generador |  |  |  | Sur |
|  |  | Inclinación del sistema generador: = latitud geográfica |  |  |  | 28 º N |
|  |  | Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación |  |  |  | S/ apartados 3.5 y 3.6 |
|  |  | Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas |  |  |  | No procede |
|  |  | Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de dimensionado |  |  |  | No procede |
|  |  | Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda energética en algún mes del año o en más de tres meses seguidos el 100% |  |  |  | No procede |
|  |  | - dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). - tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador). - pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento; - desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. |  |  |  |  |
|  |  | Pérdidas máximas por orientación e inclinación del sist, generador |  | Orientación e inclinación | Sombras | Total |
|  |  | General |  | 10% | 10% | 15% |
|  |  | Superposición |  | 20% | 15% | 30% |
|  |  | Integración arquitectónica |  | 40% | 20% | 50% |

| HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 3 Cálculo y dimensionado |  | 3.1 | Datos previos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura elegida en el acumulador final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60º |  |
|  |  | Demanda de referencia a 60º, Criterio de demanda: Viviendas multifamiliares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 l/p persona |  |
|  |  | Nº real de personas (nº mínimo según tabla CTE= 77) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |
|  |  | Cálculo de la demanda real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.782 l/d |  |
|  |  | Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No procede |  |
|  |  | Radiación Solar Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zona climática |  | MJ/m2 |  |  |  |  |  | KWh/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | V |  | H ≥ 18,0 |  |  |  |  |  | H ≥ 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | Condiciones generales de la instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del Documento Básico HE, Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apartado |  |  |
|  |  | Condiciones generales de la instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.2 |  |  |
|  |  | Fluido de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.2.1 |  |  |
|  |  | Protección contra heladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No procede |  |  |
|  |  | Protección contra sobrecalentamientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.2.3.1 |  |  |
|  |  | Protección contra quemaduras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.2.3.2 |  |  |
|  |  | Protección de materiales contra altas temperaturas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.2.3.3 |  |  |
|  |  | Resistencia a presión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.2.3.4 |  |  |
|  |  | Prevención de flujo inverso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.2.3.4 |  |  |
|  |  | 3.3 | Criterios generales de cálculo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Dimensionado básico: método de cálculo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valores medios diarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | demanda de energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  | valor |  |  |
|  |  |  | contribución solar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | valor |  |  |
|  |  | 2 | Prestaciones globales anuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Demanda de energía térmica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | valor |  |  |
|  |  |  | Energía solar térmica aportada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | valor |  |  |
|  |  |  | Fracciones solares mensual y anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  | valor |  |  |
|  |  |  | Rendimiento medio anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  | valor |  |  |
|  |  | 3 | Meses del año en los que la energía producida supera la demanda de la ocupación real |  |  |  |  |  |  |  |  |  | valor |  |  |
|  |  |  | Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | valor |  |  |
|  |  |  | Medidas adoptadas para la protección de la instalación |  |  |  | campo descriptivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Sistemas de captación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | El captador seleccionado posee la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Los captadores que integran la instalación son del mismo modelo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Conexionado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | La instalación se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas por el mismo número de elementos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Conexión de las filas de captadores |  |  | En serie |  |  | En paralelo |  |  | En serie paralelo |  |  |  |
|  |  |  | Instalación de válvulas de cierre en las baterías de captadores |  |  | Entrada |  |  | Salida |  |  | Entre bombas |  |  |  |
|  |  |  | Instalación de válvula de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tipo de retorno |  | Invertido |  |  |  | Válvulas de equilibrado |  |  |  |  |  |  |

| HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 3 Cálculo y dimensionado |  | 6 | Estructura de soporte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cumplimiento de las exigencias del CTE de aplicación en cuanto a seguridad: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsiones de cálculo y construcción para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico por dilataciones térmicas. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Estructura portante | Campo descriptivo |  |  |  |  |
|  |  |  | Sistema de fijación de captadores | Campo descriptivo |  |  |  |  |
|  |  |  | Flexión máxima del captador permitida por el fabricante |  |  |  |  | Valor |
|  |  |  | Número de puntos de sujeción de captadores |  |  |  |  | Valor |
|  |  |  | Area de apoyo |  |  |  |  | Valor |
|  |  |  | Posición de los puntos de apoyo |  |  |  |  | Descripción |
|  |  |  | Se ha previsto que los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojen sombra sobre los captadores |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalación integrada en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Sistema de acumulación solar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Volumen del depósito de acumulación solar (litros) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Justificación del volumen del depósito de acumulación solar (Considerando que el diseño de la instalación solar térmica debe tener en cuenta que la demanda no es simultánea con la generación), A= dato Suma de las áreas de los captadores (m2) V= dato Volumen del depósito de acumulación solar (litros) |  |  |  |  | FÓRMULA 50 < V/A < 180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RESULTADO 50 < valor < 180 |
|  |  |  | Nº de depósitos del sistema de acumulación solar |  |  |  |  | Valor |
|  |  |  | Configuración del depósito de acumulación solar |  |  |  | Vertical | Horizontal |
|  |  |  | Zona de ubicación |  |  |  | Exterior | Interior |
|  |  |  | Fraccionamiento del volumen de acumulación en depósitos: nº de depósitos |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Disposición de los depósitos en el ciclo de consumo | En serie invertida |  | En paralelo, con los circuitos primarios y secundarios equilibrados |  |  |
|  |  |  | Prevención de la legionelosis: medidas adoptadas |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalación Instalaciones prefabricadas |  |  |  |  |  |
|  |  |  | conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar éste último con el auxiliar (resto de instalaciones |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalación de termómetro |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Corte de flujos al exterior del depósito no intencionados en caso de daños del sistema (en el caso de volumen mayor de 2 m3) |  | Válvulas de corte |  | Otro sistema (Especificar) |  |
|  |  | 8 | Situación de las conexiones |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depósitos verticales |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al intercambiador |  |  |  |  | Valor |
|  |  |  | La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior de éste |  |  |  |  |  |
|  |  |  | La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior |  |  |  |  |  |
|  |  |  | la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depósitos horizontales: las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente opuestos. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Desconexión individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalación |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Sistema de intercambio |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Intercambiador independiente: la potencia P se determina para las condiciones de trabajo en las horas centrales suponiendo una radiación solar de 1.000 w/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar del 50% |  |  |  | Fórmula P ≥ 500 *A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | P = Valor Resultado= Valor ≥ 500 *A |  |
|  |  |  | Intercambiador incorporado al acumulador: relación entre superficie útil de intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc) |  |  |  | SUi ≥ 0,15 STc |  |
|  |  |  | Instalación de válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Circuito hidráulico |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Equilibrio del circuito hidráulico |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Se ha dispuesto un control de flujo mediante válvulas de equilibrado |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Caudal del fluido portador |  |  |  |  |  |

| HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 3 Cálculo y dimensionado |  |  | El caudal del fluido portador se ha determinado de acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto, valor estará comprendido entre 1,2l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores |  |  | Valor (l/s) Se cumple que 1,2 ≤ Valor ≤ 2 c/ 100 m2 de red de captadores |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Captadores conectados en serie |  |  | Valor / nº de captadores |  |
|  |  | 11 | Tuberías |  |  |  |  |
|  |  |  | El sistema de tuberías y sus materiales se ha proyectado de manera que no exista posibilidad de formación de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. |  |  |  |  |
|  |  |  | Con objeto de evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de tuberías del sistema sea lo más corta posible, y se ha evitado al máximo los codos y pérdidas de carga en general. |  |  |  |  |
|  |  |  | Pendiente mínima de los tramos horizontales en el sentido de la circulación |  |  |  | 1% |
|  |  |  | Material de revestimiento para el aislamiento de las tuberías de intemperie con el objeto de proporcionar una protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas |  |  |  |  |
|  |  |  | Tipo de material | Descripción del producto |  |  |  |
|  |  |  | Pintura asfáltica | Campo descriptivo |  |  |  |
|  |  |  | Poliéster reforzado con fibra de vidrio |  |  |  |  |
|  |  |  | Pintura acrílica |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Bombas |  |  |  |  |
|  |  |  | Caída máxima de presión en el circuito |  |  |  | Valor |
|  |  |  | Se ha diseñado el circuito de manera que las bombas en línea se monten en las zonas más frías del mismo, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalaciones superiores a 50 m2 de superficie: se han instalado dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario, previéndose el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática. |  |  |  |  |
|  |  |  | Piscinas cubiertas: Disposición de elementos | Colocación del filtro | Entre la bomba y los captadores. |  |  |
|  |  |  |  | Sentido de la corriente | bomba-filtro-captadores |  |  |
|  |  |  |  | Impulsión del agua caliente | Por la parte inferior de la piscina. |  |  |
|  |  |  |  | Impulsión de agua filtrada | En superficie |  |  |
|  |  | 13 | Vasos de expansión |  |  |  |  |
|  |  |  | Se ha previsto su conexión en la aspiración de la bomba. |  |  |  |  |
|  |  |  | Altura en la que se sitúan los vasos de expansión |  |  |  | Valor |
|  |  | 14 | Purga de aire |  |  |  |  |
|  |  |  | En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o automático. |  |  |  |  |
|  |  |  | Volumen útil del botellín |  |  |  | Valor > 100 cm3 |
|  |  |  | Volumen útil del botellín si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador automático. |  |  |  | Valor |
|  |  |  | Por utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual. |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Drenajes |  |  |  |  |
|  |  |  | Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan congelarse. |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Sistema de energía convencional adicional |  |  |  |  |
|  |  |  | Se ha dispuesto de un Sistema convencional adicional para asegurar el abastecimiento de la demanda térmica. |  |  |  |  |
|  |  |  | El sistema convencional auxiliar se diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación. |  |  |  |  |
|  |  |  | Sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea: dispone de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis. |  |  |  | Normativa de aplicación |
|  |  |  | Sistema de energía convencional auxiliar sin acumulación, es decir es una fuente instantánea: El equipo es modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. |  |  |  |  |
|  |  |  | Climatización de piscinas: para el control de la temperatura del agua se dispone de una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. a temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima de impulsión. |  |  |  | Temperatura máxima de impulsión |
|  |  |  |  |  |  |  | Temperatura de tarado |

| HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 3 Cálculo y dimensionado |  | 17 | Sistema de Control |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tipos de sistema |  |  |
|  |  |  | De circulación forzada, supone un control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de tipo diferencial. |  |  |
|  |  |  | Con depósito de acumulación solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. |  |  |
|  |  |  | Colocación de las sondas de temperatura para el control diferencial | en la parte superior de los captadores |  |
|  |  |  | Colocación del sensor de temperatura de la acumulación. | en la parte inferior en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador |  |
|  |  |  | Temperatura máxima a la que debe estar ajustado el sistema de control (de manera que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.) |  | Valor |
|  |  |  | Temperatura mínima a la que debe ajustarse el sistema de control (de manera que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido). |  | Valor |
|  |  | 18 | Sistemas de medida |  |  |
|  |  |  | Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables: |  |  |
|  |  |  | temperatura de entrada agua fría de red |  | Valor |
|  |  |  | temperatura de salida acumulador solar |  | Valor |
|  |  |  | Caudal de agua fría de red. |  | Valor |
|  |  | 3.4 | Componentes |  |  |
|  |  | La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Básico HE, Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: |  |  | apartado |
|  |  | Captadores solares |  |  | 3.4.1 |
|  |  | Acumuladores |  |  | 3.4.2 |
|  |  | Intercambiador de calor |  |  | 3.4.3 |
|  |  | Bombas de circulación |  |  | 3.4.4 |
|  |  | Tuberías |  |  | 3.4.5 |
|  |  | Válvulas |  |  | 3.4.6 |
|  |  | Vasos de expansión |  |  |  |
|  |  | Cerrados |  |  | 3.4.7.1 |
|  |  | Abiertos |  |  | 3.4.7.2 |
|  |  | Purgadores |  |  | 3.4.8 |
|  |  | Sistema de llenado |  |  | 3.4.9 |
|  |  | Sistema eléctrico y de control |  |  | 3.4.10 |
|  |  | 3.5 | Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación |  |  |
|  |  | 1 | Introducción |  |  |
|  |  |  | Ángulo de acimut |  | α= Valor |
|  |  |  | Angulo de inclinación |  | β=Valor |
|  |  |  | Latitud |  | Φ=Valor |
|  |  |  | Valor de inclinación máxima |  | Valor |
|  |  |  | Valor de inclinación mínima |  | Valor |
|  |  |  | Corrección de los límites de inclinación aceptables |  |  |
|  |  |  | Inclinación máxima |  | Valor |
|  |  |  | Inclinación mínima |  | Valor |
|  |  | 3.6 | Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de radiación solar perdida por sombras |  | Valor |

HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

| HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica |  | #### Ámbito de aplicación |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tabla 1.1 Ámbito de aplicación |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tipo de uso |  |  | Límite de aplicación |  |  |  |
|  |  |  | Hipermercado |  |  | 5.000 m2 construidos |  |  |  |
|  |  |  | Multitienda y centros de ocio |  |  | 3.000 m2 construidos |  |  |  |
|  |  |  | Nave de almacenamiento |  |  | 10.000 m2 construidos |  |  |  |
|  |  |  | Administrativos |  |  | 4.000 m2 construidos |  |  |  |
|  |  |  | Hoteles y hostales |  |  | 100 plazas |  |  |  |
|  |  |  | Hospitales y clínicas |  |  | 100 camas |  |  |  |
|  |  |  | Pabellones de recintos feriales |  |  | 10.000 m2 construidos |  |  |  |
|  |  | - La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables; - cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo y no se puedan aplicar soluciones alternativas; - en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; - en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria; - e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el proyecto, la inclusión de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la producción que se obtendría con la instalación solar mediante mejoras en instalaciones consumidoras de energía eléctrica tales como la iluminación, regulación de motores o equipos más eficientes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aplicación de la norma HE5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uso del edificio: |  | residencial | Conforme al apartado ámbito de aplicación de la norma |  | HE5, si es de aplicación |  | HE5, no es de aplicación |

Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y  la eficiencia energética

Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética