Fecha del Boletín: 17-01-1995     Nº Boletín:   11 / 1995

DECRETO 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen

las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas,

por sus niveles sonoros o de vibraciones.

El crecimiento urbano e industrial de las últimas décadas,

así como el aumento del tráfico, han incrementado los niveles

sonoros del entorno humano, incidiendo negativamente en las

condiciones de vida de los ciudadanos.

La Ley de Actividades Clasificadas 5/1993, de 21 de octubre, en

su Disposición Final Primera, autoriza a la Junta de Castilla y

León a dictar un Reglamento que sirva de base de protección

contra las emisiones de ruidos y vibraciones, sin perjuicio de

su posterior desarrollo por medio de Ordenanzas municipales.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio y previa deliberación de la Junta de

Castilla y León, en su reunión del 12 de enero de 1995,

DISPONGO:

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1º. - Objeto. Quedan sometidas a las disposiciones del

presente Decreto todas las industrias, actividades,

instalaciones, máquinas y, en general, cualquier dispositivo o

actividad susceptible de generar niveles sonoros o de

vibraciones, que puedan ser causa de molestia a las personas o

de riesgos para la salud o el bienestar de las mismas, sin

perjuicio de la aplicación de la normativa de Seguridad e Higiene

en el Trabajo en su ámbito correspondiente.

Art. 2º.- Ambito de aplicación. 1. El presente Decreto será de

obligado cumplimiento en la Comunidad de Castilla y León, con

independencia del posterior desarrollo que realice del mismo cada

Ayuntamiento por medio de sus Ordenanzas, de conformidad con los

mínimos establecidos en la presente norma.

2. La Ordenanza municipal podrá regular aspectos peculiares de

su ámbito, no contemplados en el presente Decreto.

Art. 3º.- Organo competente. 1. Corresponderá al Ayuntamiento,

en el ámbito de su Municipio, ejercer de oficio o a instancia de

parte, el control de las determinaciones del presente Decreto y

de sus normas de desarrollo, exigir la adopción de las medidas

correctoras necesarias, señalar limitaciones, realizar cuantas

inspecciones sean precisas y aplicar las sanciones

correspondientes en caso de incumplirse lo ordenado.

2. En el supuesto de que la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio advirtiese deficiencias en el

funcionamiento de una actividad clasificada, lo pondrá en

conocimiento del Alcalde, para que proceda de acuerdo con lo

establecido en el apartado anterior. Si en el plazo de un mes la

Alcaldía no efectuase las actuaciones previstas en dicho

apartado, éstas podrán ser ordenadas por el Consejero de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio.

Art. 4º. - Fijación del horario de día y noche. 1. A los efectos

de la aplicación del presente Decreto, se define como «día» u

horario diurno el comprendido entre las 8 y las 22 horas.

Asimismo se define como «noche» u horario nocturno cualquier

intervalo entre las 22 y las 8 horas.

2. Estos horarios podrán variarse en más o menos una hora por las

Ordenanzas municipales.

CAPITULO II

Perturbaciones por ruidos

SECCION PRIMERA

Niveles de perturbación

Art. 5º. - Unidades de medida. 1. La intervención municipal

evitará que las perturbaciones por ruidos excedan de los límites

que se señalan en cada caso.

2. Los ruidos se medirán y expresarán en decibelios ponderados,

de acuerdo con la escala normalizada A, dB(A), según se

especifica en la Norma UNE 74-022-81.

3. La valoración de un ambiente de ruido, se realizará mediante

el Nivel Sonoro Máximo (valor cuadrático medio) expresado en

dB(A).

Art. 6º. - Niveles de ruido en el ambiente exterior. 1. En el

medio ambiente exterior, con excepción de los procedentes del

tráfico, no se podrá producir ningún ruido que sobrepase los

niveles que se indican en el Anexo I.

2. En aquellos casos en que la zona de ubicación de la actividad

o instalación no corresponda a ninguna de las zonas establecidas,

se aplicará la más próxima en razones de analogía funcional o

equivalente necesidad de protección del ruido ambiente.

Art. 7º. - Niveles de ruido en el ambiente interior. 1. Los

ruidos transmitidos al interior de las instalaciones,

equipamientos y viviendas, con excepción de los originados por

el tráfico, no podrán superar los niveles que se indican en el

Anexo II.

2. Asimismo, se prohíbe la transmisión desde el interior de

recintos al exterior de niveles sonoros que superen los

establecidos en el artículo 6º, y al interior de los locales

colindantes de los niveles sonoros que superen los establecidos

en el Anexo II del presente Decreto.

3. Los niveles anteriores se aplicarán, asimismo, a los

establecimientos abiertos al público no mencionados en el citado

Anexo II, atendiendo a razones de analogía funcional o de

equivalente necesidad de protección acústica.

4. Los titulares de las actividades estarán obligados a la

adopción de las medidas acústicas necesarias, para evitar que el

ruido de fondo existente en ellos perturbe el adecuado desarrollo

de las mismas y ocasione molestias a los asistentes.

SECCION SEGUNDA

Valoración de niveles sonoros

Art. 8º. - Normas de valoración. La valoración de los niveles

sonoros que establece el presente Decreto se adecuará a las

siguientes normas:

1. La medición se llevará a cabo, tanto para los ruidos emitidos

como para los transmitidos, en el lugar en que el nivel sea más

alto y, si fuera preciso, en el momento y situación en que las

molestias sean más acusadas.

2. Las mediciones se llevarán a cabo en las siguientes

condiciones:

a) Las medidas en el exterior de la fuente emisora se realizarán

a 1,2 metros sobre el suelo y a I,5 metros de la fachada o línea

de la propiedad de las actividades posiblemente afectadas.

b) Las medidas en el interior del local receptor, se realizarán

por lo menos a 1 metro de distancia de las paredes, a 1,5 metros

sobre el suelo, y aproximadamente a 1,5 metros de las ventanas,

o en todo caso en el centro de la habitación. Las medidas se

realizarán con las puertas y ventanas cerradas, con el objeto de

que el ruido de fondo sea el mínimo posible.

Art. 9º.- Sonómetros a utilizar. Las mediciones de niveles

sonoros se realizarán utilizando sonómetros de precisión de Clase

0 ó Clase 1 que cumplan con la Norma UNE 20-464-90, o cualquier

otra norma posterior que la sustituya.

Art. 10.- Inspección de las instalaciones. Los titulares de

aparatos generadores de ruidos, tanto al aire libre como

establecimientos o locales, deberán facilitar a los inspectores

municipales, o en su defecto a los de la Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio, el acceso a sus

instalaciones o focos de emisión de ruidos, y dispondrán su

funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que

les indiquen dichos inspectores, pudiendo presenciar aquéllos

todo el proceso operativo.

Art. 11.- Precauciones en las medidas anteposibles errores. En

previsión de los posibles errores se adoptarán las siguientes

precauciones:

a) Contra el efecto de pantalla: el observador se situará en el

plano normal del eje del micrófono y lo más separado del mismo

que sea compatible con la lectura correcta del indicador de

medida.

b) Contra la distorsión direccional: situado en estación el

aparato, se le girará en el interior del ángulo sólido

determinado por un octante y se fijará en la posición cuya

lectura sea equidistante de los valores extremos así obtenidos.

c) Contra el efecto de viento: se seguirán las especificaciones

del fabricante del sonómetro y en cualquier caso si se estima que

la velocidad del viento es mayor a 3 m/s se desistirá de la

medición, salvo que se efectúen las correcciones pertinentes.

d) Contra el efecto de cresta: en el caso de no usar sonómetros

integradores, se iniciarán las medidas con el sonómetro situado

en respuesta rápida. Cuando la aguja fluctuase en más de 4 dB(A),

se pasará a la respuesta lenta. En este caso, si el indicador

fluctúa más de 6 dB(A), se deberá utilizar la respuesta de

impulso.

e) Se practicarán series de tres lecturas a intervalos de tres

minutos en cada fase de funcionamiento de la fuente sonora y, en

todo caso, un mínimo de tres, admitiéndose como valor medio el

más alto alcanzado en las lecturas de una misma serie.

f) Contra el efecto de la humedad: se deberán realizar las

medidas dentro de un grado de humedad compatible con las

especificaciones del fabricante.

g) Valoración del nivel de fondo: será preceptivo iniciar todas

las mediciones con la determinación del nivel ambiental o nivel

de fondo, es decir, el nivel sonoro existente en el punto de

medición, cuando no se encuentre en funcionamiento la fuente a

inspeccionar.

Si el nivel obtenido superase el limite máximo aplicable

autorizado para los ruidos transmitidos, el nivel de fondo se

convertirá en nuevo limite autorizable para los niveles

transmitidos por la actividad en funcionamiento. En todos los

casos se deberá considerar la aportación del nivel de fondo a los

niveles de transmisión.

h) Contra el efecto de campo próximo o reverberante, en el caso

de mediciones en el interior de un recinto: para evitar la

influencia de ondas estacionarias o reflejadas, se situará el

sonómetro a más de 1,20 metros de cualquier pared o superficie

reflectante. En caso de imposibilidad de cumplir con este

requisito, se medirá en el centro de la habitación y a no menos

de 1,20 metros del suelo.

SECCION TERCERA

Aislamiento acústico de las edificaciones

Art. 12.- Condiciones de los locales. Con independencia del

cumplimiento de la NBE-CA-88 (Normas Básicas de la Edificación -

Condiciones Acústicas), los elementos constructivos y de

insonorización de que se dote a los recintos en que se alojen

actividades o instalaciones industriales, comerciales y de

servicio, deberán poseer el aislamiento necesario para evitar la

transmisión al exterior o al interior de otras dependencias o

locales, del exceso de nivel sonoro que se origine en su

interior, e incluso si fuera necesario, dispondrán del sistema

de aireación inducida o forzada que permitan el cierre de huecos

o ventanas existentes o proyectadas, siendo responsable de

incrementar el aislamiento necesario, el titular del foco del

ruido.

Art. 13.- Condiciones de los servicios en los edificios. Los

aparatos elevadores, las instalaciones de ventilación y

acondicionamiento de aire y sus torres de refrigeración, la

distribución y evacuación de aguas, la transformación de energía

eléctrica y demás servicios de los edificos, serán instalados con

las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen un

nivel de transmisión sonora no superior a los limites máximos

autorizados por los artículos 6º y 7º

SECCION CUARTA

Vehículos a motor

Art. 14.- Condiciones generales. 1. El nivel de ruidos de los

vehículos automóviles en circulación se considerará admisible

siempre que no rebase en dos dB(A) los limites establecidos para

la homologación de vehículos nuevos en la normativa estatal

vigente. Asimismo, en los procedimientos de inspección y control

de los vehículos a motor, los servicios municipales se atendrán

a lo establecido en dicha normativa.

2. Con respecto a las señales acústicas de los vehículos, así

como la prohibición de circular sin silenciadores o de utilizar

señales acústicas, se aplicará lo establecido en el texto

articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a

Motor y Seguridad Vial estatal, así como al Reglamento General

de Circulación y demás normas concordantes.

Art. 15.- Sonómetros a utilizar. Para medir los ruidos emitidos

por automóviles, se utilizará un sonómetro de precisión como

mínimo de Clase 1, según se tipifica en la Norma UNE 20-464-90.

CAPITULO III

Perturbaciones por vibraciones

Art. 16.- Intensidad de percepción de vibraciones K. 1. Las

vibraciones se medirán con el parámetro aceleración, en metros

por segundo al cuadrado como unidad de medida (m/s2).

2. No se podrán transmitir vibraciones cuyo coeficiente K supere

los limites señalados en la tabla del Anexo III.

3. El coeficiente K de una vibración será el que corresponde a

la curva de mayor valor de las indicadas en el Anexo IV que

contenga algún punto del espectro de la vibración considerada.

Dichas curvas son adoptadas del Anexo I de la Norma Básica de

Edificación, sobre condiciones acústicas de los edificios,

apartado 1.38 «Intensidad de percepción de vibraciones K».

Art. 17.- Reglas para corregir la transmisión de vibraciones.

Para corregir la transmisión de vibraciones deberán tenerse en

cuenta las siguientes reglas:

1ª. - Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto

estado de conservación, principalmente en lo que se refiere a su

equilibrio dinámico o estático, así como la suavidad de marcha

de sus cojinetes o caminos de rodadura.

2ª. - No se permitirá el anclaje directo de las máquinas o

soportes de la misma, o cualquier órgano móvil, en las paredes

medianeras, techos o forjados de separación entre locales de

cualquier clase y actividad o elementos constructivos de la

edificación.

3ª. - El anclaje de toda máquina y órgano móvil, en suelos o

estructuras no medianeras ni directamente conectadas con los

elementos constructivos de la edificación, se dispondrá, en todo

caso, interponiendo dispositivos antivibratorios adecuados.

4ª. - Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por

golpes o choques bruscos y las dotadas de órganos con movimiento

alternativo, deberán estar ancladas en baneadas independientes,

sobre el suelo firme, y aisladas de la estructura de la

edificación y del suelo del local por intermedio de materiales

absorbentes de la vibración.

5ª. - Todas las máquinas se situarán de forma que sus partes más

salientes al final de la carrera de desplazamiento, queden a una

distancia mínima de 0,70 metros de los muros perimetrales y

forjados, debiendo elevarse a 1 metro esta distancia cuando se

trate de elementos medianeros.

6ª. - a) Los conductos por los que circulen fluidos líquidos o

gaseosos en forma forzada, conectados directamente con máquinas

que tengan órganos en movimiento, dispondrán de dispositivos de

separación que impidan la transmisión de vibraciones generadas

en tales máquinas. Las bridas y soportes de los conductos tendrán

elementos antivibratorios. Las aberturas de los muros para el

paso de las conducciones se rellenarán con materiales absorbentes

de la vibración.

b) Cualquier otro tipo de conducción, incluso eléctrica,

susceptible de transmitir vibraciones, independientemente de

estar unida o no a órganos móviles, deberá cumplir lo

especificado en el párrafo anterior.

7ª. - En los circuitos de agua se cuidará de que no se presente

el «golpe de ariete» y las secciones y disposiciones de las

válvulas y griferia habrán de ser tales que el fluido circule por

ellas en régimen laminar para los gastos nominales.

CAPITULO IV

Concesión de Licencias

Art. 18.- Documentación exigida. Cuando sea necesario obtener la

licencia de actividad en instalaciones con equipo de música o que

desarrolle actividades musicales, además de la documentación que

legalmente se exija en cada caso, será preciso presentar estudio

realizado por técnico competente describiendo los siguientes

aspectos de la instalación:

a) Descripción del equipo musical (potencia acústica y gama de

frecuencias).

b) Ubicación, número de altavoces y descripción de medidas

correctoras (direccionalidad, sujeción, etc...).

c) Especificación, en bandas de frecuencia, del aislamiento

acústico del recinto, con detalle de situación, dimensiones y

materiales que constituyen las instalaciones realizadas y las

pantallas acústicas, si las hubiera.

d) Cálculo justificativo del tiempo de reverberación y

aislamiento para la totalidad del volumen del local.

Se tendrá en cuenta además del ruido musical, el producido por

otros elementos del local, como extractores, cámaras

frigoríficas, grupos de presión, etc.

Art. 19.- Descripción de la documentación. Para conceder licencia

de actividades clasificadas, se deberán describir mediante

estudio técnico, las medidas correctoras previstas, referentes

a aislamiento acústico y vibraciones. Este estudio que formará

parte del proyecto o memoria descriptiva que se presente, en

cumplimiento de la Ley de Actividades Clasificadas y de sus

normas de desarrollo, constará como mínimo de los siguientes

apartados:

a) Descripción del local, con especificación de los usos de los

locales colindantes y su situación con respecto a viviendas.

b) Detalle de las funetes sonoras y vibratorias.

c) Niveles de potencia acústica, en bandas de frecuencia, o en

su defecto niveles de presión sonora medidos en bandas de

frecuencia a un metro de distancia.

d) Cálculo justificativo de las medidas correctoras previstas y

justificación técnica de su efectividad, teniendo en cuenta los

limites establecidos en este Decreto.

Las torres de recuperación de aire acondicionado se considerarán

como una fuente sonora y vibratoria de la actividad.

CAPITULO V

Régimen sancionador

Art. 20.- Inspección municipal. Los servicios municipales y los

Agentes de Policía Municipal a quienes se asigne esta competencia

realizarán visitas de inspección a fin de comprobar el

cumplimiento de las determinaciones del presente Decreto y demás

normas de desarrollo. Los titulares de los establecimientos y

actividades productoras de ruidos y vibraciones, deberán permitir

el empleo de los aparatos para realizar la medición.

Art. 21.- Actas de las inspecciones. Comprobado por los servicios

municipales o, en su defecto, por la Consejería de Medio Ambiente

y Ordenación del Territorio, que el funcionamiento. de la

actividad o instalación incumple este Decreto u Ordenanza de

desarrollo, levantarán acta de la que entregarán copia al titular

o encargado de las mismas. Posteriormente el Ayuntamiento, o la

Consejería, previa audiencia a los interesados, señalará, en su

caso, el plazo para que el titular introduzca las medidas

correctoras necesarias.

Art. 22.- Denuncias ante el Ayuntamiento. Toda persona natural

o jurídica, podrá denunciar ante el Ayuntamiento la existencia

de focos perturbadores que contravengan las prescripciones de

este Decreto. De resultar aquélla temerariamente infundada, serán

de cargo del denunciante los gastos que origine la inspección.

Art. 23.- Clases de infracciones. 1. Se consideran como

infracción administrativa los actos y omisiones que contravengan

las normas contenidas en este Decreto respecto a los focos

perturbadores a que se refiere el mismo.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves,

de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes.

Art. 24.- Clasificación de las infracciones por ruidos. 1. Las

infracciones de limites sonoros se califican de leves si exceden

en menos de 5 dB(A) los limites máximos admisibles, fijados en

el presente Decreto y Ordenanzas municipales que lo complementen.

2. Se califican de graves, sobrepasar en 5 o más dB(A) los ruidos

máximos admisibles indicados en el párrafo anterior.

3. Se califican de muy graves, la comisión de dos o más faltas

graves en el plazo de tres años.

Art. 25.- Clasificación de las infracciones por vibraciones. 1.

Las infracciones de límites de vibración se califican de leves,

si se obtienen niveles de transmisión correspondientes a la curva

K del Anexo IV inmediatamente superiores a la máxima admisible

para cada situación.

2. Se califican de graves obtener niveles de transmisión

correspondientes a dos o más curvas K del Anexo IV inmediatamente

superiores a la máxima admisible para cada situación.

3. Se califican de muy graves, la comisión de dos o más faltas

graves en el plazo de tres años.

Art. 26.- Prescripción. Las infracciones consideradas como muy

graves prescriben a los cuatro años; las graves, a los dos años,

y las leves, a los seis meses, a contar desde su comisión, y si

ésta fuera desconocida, desde la fecha en que hubiere podido

incoarse el procedimiento sancionador. Se entenderá que puede

incoarse el procedimiento sancionador cuando aparezcan signos

externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la

infracción.

Art. 27.- Sanciones. Las infracciones a la normativa en materia

de ruidos y vibraciones, darán lugar a la imposición de una o

varias de las siguientes sanciones:

a) Multa.

b) Suspensión temporal, total o parcial, de las actividades o

instalaciones causantes del daño ambiental.

c) Clausura definitiva, total o parcial, de las actividades o

instalaciones productoras del daño ambiental.

Art. 28.- Cuantía de las multas. Sin perjuicio de exigir, cuando

proceda, la correspondiente responsabilidad civil, las

infracciones a los preceptos del presente Decreto, relativas a

perturbación por ruidos y vibraciones, se mencionarán de la

siguiente manera:

1.- Infracciones leves: multa de hasta 1.000.000 de pesetas.

2.- Infracciones graves: multa de hasta 10.000.000 de pesetas.

3.- Infracciones muy graves: multa de hasta 50.000.000 de

pesetas.

Art. 29.- Graduación de las sanciones. Para graduar la cuantía

de las respectivas sanciones se valorarán conjuntamente las

siguientes circunstancias:

a) La naturaleza de la infracción.

b) La gravedad del daño producido y potencial.

c) La conducta dolosa o culposa del infractor.

d) La reincidencia o reiteración en la comisión de infracciones.

Art. 30.- Clausura de las instalaciones. 1. Sin perjuicio de las

sanciones que sean pertinentes, será causa de precintado

inmediato de la instalación el superar en más de 10 dB(A) los

limites de niveles sonoros para el período nocturno y 15 dB(A)

para el diurno, establecidos en el presente Decreto.

2. Dicho precintado podrá ser levantado para efectuar las

operaciones de reparación y puesta a punto. Sin embargo, la

instalación no podrá ponerse en marcha, hasta que el personal de

inspección del servicio municipal competente, autorice el

funcionamiento de la misma, previas las pruebas pertinentes.

Art. 31.- Competencia en las multas. Cuando proceda imponer multa

como sanción, las autoridades competentes, en función de la

cuantía de las mismas, serán las siguientes:

a) El Alcalde, hasta 2.000.000 de pesetas.

b) El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

hasta 10.000.000 de pesetas.

c) La Junta de Castilla y León hasta 50.000.000 de pesetas.

Art. 32.- Recursos. Las resoluciones de los Alcaldes, o en su

defecto del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio, ponen fin a la vía administrativa.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los titulares de las actividades legalmente autorizadas o en

trámite en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto,

disponen de un período de un año, a partir de su entrada en

vigor, para implementar las medidas técnicas correctoras

necesarias para el cumplimiento de los niveles máximos de emisión

y transmisión sonora o de vibraciones, pudiendo prorrogarse este

plazo en casos excepcionales debidamente justificados y aceptados

por el Alcalde.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio para dictar cuantas disposiciones sean precisas

para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor al mes de su

publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 12 de enero de 1995.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,

Fdo.: JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

Fdo.: FRANCISCO JAMBRINA SASTRE

ANEXO I

NIVELES DE RUIDO EN EL AMBIENTE EXTERIOR

Tipo de zona urbana ......................... Niveles máx. dB(A)

................................................ Día .... Noche..

-----------------------------------------------------------------

a) Zona de equipamiento sanitario .............. 45 ....... 35...

b) Zona de viviendas y oficinas servicios .......................

terciarios no comerciales o equipamientos no ....................

sanitarios ..................................... 55 ....... 45...

c) Zona con actividades comerciales ............ 65 ....... 55...

d) Zonas industriales y de almacenes ........... 70 ....... 55...

ANEXO II

NIVELES DE RUIDO EN EL AMBIENTE INTERIOR

Tipo de zona urbana ......................... Niveles máx. dB(A)

................................................ Día .... Noche..

-----------------------------------------------------------------

Equipamiento

Sanitario y bienestar social .................... 30 ...... 25...

Cultural y religioso ............................ 30 ...... 30...

Educativo ....................................... 40 ...... 30...

Para el ocio .................................... 40 ...... 40...

Servicios Terciarios

Hospedaje ....................................... 40 ...... 30...

Oficinas ........................................ 45 ...... 35...

Comercio......................................... 55 ...... 40...

Residencial

Piezas habitables, excepto cocinas .............. 35 ...... 30...

Pasillos, acceso y cocinas ...................... 40 ...... 35...

Zonas de acceso común ........................... 50 ...... 40...

ANEXO III

TABLA DE VIBRACIONES (COEFICIENTE K)

............................................. Coeficiente K .....

-----------------------------------------------------------------

.................................. Vibraciones .. Impulsos máximo

.... Situacion ........ Horario .... continuas ....... 3/día.....

-----------------------------------------------------------------

Hospitales, quirófanos ... Día/ ....... 1 .............. 1.......

y áreas criticas.......... noche ...... 1 .............. 1.......

Viviendas ................ Día/ ....... 2 ............. 16.......

y Residencias ............ noche ...... 1,41 ........... 1,41....

............................................. Coeficiente K .....

-----------------------------------------------------------------

.................................. Vibraciones .. Impulsos máximo

.... Situacion ........ Horario .... continuas ....... 3/día.....

-----------------------------------------------------------------

Oficinas ................ Día/ .......... 4 ........... 128 .....

......................... noche ......... 4 ............ 12 .....

Almacenes ............... Día/ .......... 8 ........... 128 .....

y comercios ............. noche ......... 8 ........... 128 .....

---------------------- ver ANEXO IV, página 413 -----------------

